Утверждаю

глава городского поселения Пионерский

(должность, ф.и.о. руководителя органа

В.С. Зубчик

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

628250, Тюменская область,

ХМАО-Югра, Советский район,

п. Пионерский, ул. Железнодорожная,10

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(34675)7-88-71, pioneradm2@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 202 | 4 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Южная,

являющегося объектом конкурса

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Работы по содержанию несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) |  | 10,2 | 0,85 |
| 1.1. Фундаменты |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; поражение гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми деревянными фундаментами | 2 раза в год |  |  |
| разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | незамедлительно в день выявления |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | ежедневно, восстановление незамедлительно |  |  |
| 1.2. Стены |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностью водоотводящих устройств; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, проектных условий их эксплуатации и его выполнение | незамедлительно в день выявления |  |  |
| 1.3. Перекрытия и покрытия |  |  |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражение гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | незамедлительно в день выявления |  |  |
| 1.4. Крыши |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |  |
| Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 раза в год |  |  |
| при выявлении нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение |  |  |
| 1.5. Фасады |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции | 2 раза в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | незамедлительно в день выявления |  |  |
| II. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 11,4 | 0,95 |
| 2.1. Помещения, входящие в состав общего имущества |  |  |  |
| 2.1.1. Чердаки |  |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений | 1 раз в год |  |  |
| 2.2. Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 2 раза в год |  |  |
| 2.3. Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | незамедлительное реагирование с момента получения заявки |  |  |
| ИТОГО: |  | 21,60 | 1,80 |
| НДС, 20% |  | 4,32 | 0,36 |
| ИТОГО, включая НДС |  | 25,92 | 2,16 |

Примечание:

1.Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме определен Организатором конкурса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и  работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", (с изменениями на момент проведения конкурса).

2. В перечень работ и услуг не включена стоимость приобретения холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в таком доме при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность такого потребления, отведения.

3. В состав каждой услуги и работы Перечня включены услуги по ведению и хранению технической документации, управлению, заключению договоров, начислению и сбору средств с населения, организации работы по взысканию задолженности за ЖКУ, раскрытию информации связанной с оказанием услуг и выполнением работ (в т.ч. в ГИС ЖКХ, Интернете), взаимодействию.

4. Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества осуществляется управляющей организацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (с изменениями и дополнениями на момент проведения конкурса).